Innovadidattica – Leggere e Scrivere l’Ambiente

I.C. Roli, Trieste

_________________________________________

Minimo impatto ambientale massimo recupero di energia*
 
 I prodotti generati dalla combustione sono due: le scorie e i gas incandescenti (circa 950°). Le scorie (25% del peso e 10% del volume del rifiuto in ingresso) sono il residuo che deriva dalla combustione dei rifiuti: si tratta sostanzialmente di materiale inerte e vengono avviate a smaltimento. Invece, i gas incandescenti entrano nello scambiatore di calore e cedono il loro calore all’acqua contenuta nella caldaia, fino a che si produce il vapore acqueo (375 gradi) che alimenta la turbina. Il movimento rotatorio dell’asse della turbina permette all’alternatore di entrare in funzione e  si genera la corrente elettrica. Uscendo dalla caldaia alla temperatura di 200 gradi i fumi sono depurati facendoli passare attraverso particolari filtri e utilizzando sostanze chimiche quali urea, carboni attivi, bicarbonato di sodio e soda caustica. Prima di uscire dalla ciminiera, siccome hanno perso gran parte del loro calore, i fumi sono nuovamente riscaldati per evitare fenomeni di condensa lungo il camino e per agevolarne l’immissione in atmosfera. Nei vari stadi del processo si formano delle polveri stoccate in specifici contenitori e avviate a recupero o smaltimento. Sul camino è installato un sistema di misurazione continuo delle emissioni in atmosfera. L’intero processo è seguito costantemente da tecnici specializzati che con l’ausilio di un sistema automatico di supervisione controllano il corretto funzionamento del processo, intervenendo in caso di necessità. Il corretto funzionamento di tutte le componenti dell’impianto consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale e assicura il massimo recupero energetico dalla combustione dei rifiuti.
 
 Le polveri che derivano dai vari stadi del processo sono stoccate in specifici contenitori e avviate a recupero o smaltimento

* Testo tratto da opuscolo informativo dell’Acegas “La Gestione dei Rifiuti         a Trieste”