Maurizio Fieschi, I rifiuti

La Scienza, vol 13, L’Ambiente e l’Energia, Ed UTET-De Agostini – La Repubblica, cap. Uomo e ambiente – 3. L’elterazione degli equilibri naturali, pp.530-533

I rifiuti

I rifiuti costituiscono uno dei principali problemi in tutti i paesi del mondo. La loro produzione aumenta continuamente e la loro composizione diventa sempre più problematica, a causa della crescente eterogeneità (materiali molto diversi e difficili da trattare tutti insieme, presenza di sostanze pericolose e inquinanti). Tutte le attività umane generano residui e scarti che possono essere considerati i sottoprodotti indesiderati delle attività economiche, e che sono causati:

- dall'inefficienza dei processi produttivi, che genera rifiuti di diversa composizione e tipologia, quali scarti di lavorazione, imballaggi, fanghi e polveri dagli impianti di depurazione e abbattimento, oli e altre sostanze chimiche, rottami metallici, plastiche;

- dall'obsolescenza dei prodotti e dei beni, che dopo un certo periodo non possono più compiere la funzione per cui sono stati creati e diventano rifiuto (un'automobile destinata alla rottamazione ne è un tipico esempio); l'allungamento della vita utile di un prodotto è infatti sempre uno dei migliori principi di ecoefficienza;

- dalle modalità di consumo, in quanto molti rifiuti sono prodotti semplicemente per andare incontro ai gusti e alle abitudini di consumatori sempre più coinvolti in ritmi di vita frenetici; ne sono un esempio le confezioni monodose per gli alimenti, che rispondono alle esigenze di un nuovo stile di vita, ma che producono molto più volume d'imballaggio delle confezioni di maggiori dimensioni; altro esempio è il grande volume di rifiuti prodotti dal consumo dettato dalla moda (l'orologio o l'abito, che magari vengono usati una sola stagione, generano rifiuti per essere prodotti e saranno ben presto un rifiuto loro stessi).

Ogni anno in Europa si generano tre miliardi di tonnellate di rifiuti, l'equivalente di quasi quattro tonnellate di rifiuti per ogni cittadino europeo. L'Europa occidentale risulta più efficiente rispetto ai paesi dell'Asia centrale, che hanno indici di produzione media per cittadino di circa sei tonnellate di rifiuti totali. Diversi sono i fattori che possono influenzare la maggiore o minore produzione di rifiuti in una società:

- le tecnologie che vengono utilizzate; in genere le nuove tecnologie sono più efficienti e producono meno rifiuti; i paesi emergenti, quali la Cina o i paesi dell'est europeo, usano vecchie tecnologie, molto meno efficienti rispetto a quelle dell'Europa occidentale;

- il livello dei consumi; in genere più è alto il reddito medio o il PIL di un paese, più è elevata la produzione di rifiuti (per esempio un cittadino statunitense mette nel proprio sacchetto della spazzatura in media 760 kg di rifiuti ogni anno, un messicano 310 kg, un italiano 520 kg);

- quanta attenzione è posta alle politiche di recupero, riuso, riciclo dei rifiuti, al fine di recuperarli come risorsa e rimetterli in circolo nel sistema produttivo.

Ciascuno di questi fattori può agire in direzione differente: per esempio a un miglioramento delle tecnologie e una conseguente prevenzione nella produzione di rifiuti si accompagna, quasi sempre, una crescita dei consumi, e quindi un'opposta spinta all'aumento dei rifiuti. Purtroppo la somma di tutte le componenti porta quasi sempre a un aumento della quantità complessiva di produzione di rifiuti. In Europa la produzione di rifiuti ha indici di crescita intorno al 13% ogni decennio.

I rifiuti possono essere divisi in tre grandi categorie:

- i rifiuti urbani, provenienti dalle attività quotidiane dei cittadini e delle famiglie;

- i rifiuti speciali, generati dalle attività produttive e di servizio;

- i rifiuti pericolosi, aventi caratteristiche che li rendono a rischio per la salute dell'uomo e l'integrità dell'ambiente.

I rifiuti urbani rappresentano il 14% di tutti i rifiuti prodotti in Europa. Ne sono raccolti ogni anno più di 306 milioni di tonnellate, circa 415 kg per ogni cittadino europeo. L'Unione Europea per l'anno 2000 si era posta l'obiettivo di 300 kg di rifiuti solidi urbani all'anno per ogni cittadino, obiettivo ampiamente mancato del 75-100% in quasi tutti i paesi. I rifiuti solidi urbani possono rappresentare una vera risorsa, in quanto contengono materiali recuperabili e riciclabili come: vetro, alluminio, carta, plastica, materie organiche. Queste frazioni possono essere raccolte separatamente (raccolta differenziata) e avviate alla specifica industria del riciclo, come materiali, o al recupero energetico (utilizzati come combustibili per produrre energia elettrica). Purtroppo questo non avviene ancora in modo sufficientemente esteso e la maggior parte dei rifiuti urbani finisce ancora in discarica. La discarica è un sistema non sostenibile in cui i rifiuti vengono ammassati sul terreno, dove rimarranno per sempre, dando grossi rischi d'inquinamento per perdite di liquidi nel suolo e problemi di emissione di gas serra nell'atmosfera. Dei 30 milioni di tonnellate prodotti nel 2003 in Italia, solo circa il 22% è stato recuperato con la raccolta differenziata e avviato al riciclo. Altri paesi europei hanno tassi molto più alti: la Germania il 42%, l'Olanda il 45%, l'Austria il 60%.

Il mondo dei rifiuti speciali è molto variegato in quanto ogni settore produttivo ha una sua specifica tipologia di rifiuto. In Europa la quota più significativa è data dai rifiuti derivati dall'industria edile e delle demolizioni (31 %), seguita dall'industria mineraria e delle cave (24%), dall'industria manifatturiera (15%), dal settore della produzione dell'energia (4%).

I rifiuti pericolosi si distinguono per determinate caratteristiche che fanno sÌ che non possano entrare in contatto con l'uomo e l'ambiente senza rischio. Contano in genere per una quota piccola sul volume totale dei rifiuti generati, intorno all' 1-4%, ma danno grossi problemi di sicurezza nella loro gestione. Sono prodotti da un limitato numero di settori economici, soprattutto industrie manifatturiere (chimiche, farmaceutiche, metallurgiche). Tipologie diffuse di rifiuti pericolosi sono le batterie elettriche contenenti piombo, i solventi e gli oli esausti, le polveri e le ceneri degli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Un flusso importante di rifiuti è dato dagli imballaggi. Costituiscono un volume impressionante perché accompagnano tutte le merci e tutti i prodotti. Contengono quasi sempre diversi ordini di grandezza di materia in più rispetto al prodotto che trasportano. Quelli che accompagnano i prodotti destinati al consumatore finale sono un'ottima fonte di materiale da recuperare (plastica, legno, carta, metalli come alluminio, metalli ferrosi), tramite la raccolta differenziata. Per quelli utilizzati nell'industria e nei servizi sono stati avviati, nei paesi occidentali, programmi di raccolta e recupero, con il coinvolgimento sia dei produttori che degli utilizzatori.

In Italia vengono impiegate all'anno oltre 11 milioni di tonnellate di imballaggi: di queste vengono riciclate come materia circa il 52% e avviate al recupero energetico (usate come combustibile per fare energia elettrica) oltre il 7%. Alcuni paesi, come Belgio, Danimarca e Lussemburgo raggiungono il 90%, sommando il riciclo come materiale e il recupero energetico.

Le politiche ambientali hanno puntato molto negli ultimi anni al recupero di importanti flussi di prodotti a fine vita e al riuso delle componenti.   L'attenzione si è soprattutto rivolta alle automobili, agli elettrodomestici, ai prodotti elettronici. Sono tutti prodotti che caratterizzano la nostra società dei consumi e rappresentano una delle principali ragioni di consumo di materie prime. Riuscire a recuperare il prodotto a fine vita, separarne i componenti e i singoli materiali, per poi avviarli al riuso, è un'azione molto significativa in termini di sostenibilità. Tutti questi prodotti contengono grandi quantità di plastiche, metalli e altri prodotti riciclabili. Un'automobile è formata per tre quarti del suo peso da acciaio e alluminio, il resto è composto principalmente da plastiche di diverso tipo e significative quantità di sostanze pericolose per l'ambiente (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente). I prodotti elettronici hanno anche significative quantità di metalli rari, usati per i componenti e le schede, il cui recupero diventa essenziale vista la scarsità della risorsa.

L'Unione Europea ha recentemente emanato alcune direttive che danno la responsabilità ai produttori di automobili e di prodotti elettrici ed elettronici del ritiro dei prodotti a fine vita, del loro disassemblaggio e del recupero delle singole componenti.

Ogni politica legata al recupero dei flussi di rifiuti risulta indubbiamente essenziale e fondamentale. Purtroppo, qualsiasi sforzo in questo senso viene frustrato dall'inarrestabile crescita dei consumi, che continua a far lievitare i flussi stessi. Risulta quindi fondamentale agire in primo luogo sulla prevenzione e ridurre al minimo la produzione di rifiuti, introducendo nuove tecnologie e progettando il recupero finale del prodotto a fine vita, in modo che sia facilmente recuperabile, smontabile e i singoli materiali separabili tra di loro; in secondo luogo occorre modificare la modalità di utilizzo dei prodotti e deve essere fatta opera di formazione sui consumatori, affinché adottino comportamenti più virtuosi: recupero degli imballaggi (per esempio, uso dei vuoti a rendere), maggior sfruttamento dei prodotti nella loro vita (per es. minor sensibilità al ricambio dei prodotti dettato dalla moda), selezione di prodotti che presentano caratteristiche ambientalmente preferibili (per esempio, etichette ecologiche o imballaggi di minori dimensioni).